- ステレオ画像の平行化処理

  - 対応点探索問題とエピポーラ幾何学

ステレオカメラを用いた3次元計測においては，左右の画像に投影された同一の3次元点を対応付ける，対応点探索が基本課題となる．この2次元の探索問題は，エピポーラ幾何学に基づく制約（エピポーラ制約）を適用することにより，探索範囲をエピポーラ線と呼ばれる1次元の線分上に限定することが可能である．

しかし，一般的なカメラ配置では，このエピポーラ線は画像の水平走査線と必ずしも平行ではないため，対応点の探索には依然として非線形な座標計算が必要となる．ステレオ平行化（Stereo Rectification）とは，この問題を解決し，エピポーラ線を画像の水平走査線と完全に一致させることを目的とした画像変換処理である．この処理は，左右の画像に仮想的な回転を適用し，両者の画像平面が同一平面上に存在するように再配置するものである．この変換により，対応点探索問題は，相手側画像の同一行を走査するだけの単純な1次元探索問題に帰着し，探索の計算効率を向上させることができる．

ここで，エピポーラ幾何学を構成する基本的な要素を改めて定義する．図 3-1に示すように，3次元空間中の点Pと2つのカメラの光学中心C1,C2は，エピポーラ平面と呼ばれる単一の平面を構成する．このエピポーラ平面と各カメラの画像平面との交線がエピポーラ線となる．また，2つの光学中心を結ぶ直線（ベースライン）と各画像平面との交点はエピポールと呼ばれ，すべてのエピポーラ線はこのエピポールで交差する．

図 3-1 エピポーラ幾何学

最適な平行化変換を定義する上では，この幾何学的制約の単純化に加え，実用上の要求から生じる以下の設計目標を考慮に入れる必要がある．

表 3-1　OpenCVによる平行化の目的

| 目的 | 説明 |
| --- | --- |
| 再投影歪みの最小化 | 平行化処理は射影変換を伴うため，元画像に対して歪みを生じさせる．この歪みは後段の処理精度に影響を及ぼすため，変換によって生じる画像の変形は最小限に抑制されなければならない． |
| 共通視野領域の最大化 | 3次元復元が可能となるのは，左右両方のカメラで観測できる共通の視野に限られる．平行化変換によって生じる画像の回転は，この有効な共通視野を減少させる可能性があるため，その面積を最大化することが求められる． |

したがって，最適な平行化処理とは，対応点探索を簡素化するという幾何学的要請を満たすと同時に，変換に伴う画像の歪みを最小化し，かつ左右のカメラにおける共通視野を最大化する変換として定義される．

  - openCVが実装した平行化について

前節で述べたステレオ平行化の設計目標，すなわちエピポーラ線の水平化，画像歪みの最小化，および共通視野の最大化を達成するための具体的な手法として，広く用いられているのがBouguetのアルゴリズムである．このアルゴリズムの基本原理は，左右のカメラに対して単一の変換を適用するのではなく，まず理想的な平行化状態を実現する新たな共通の3次元カメラ座標系を定義することにある．

本アルゴリズムは，ステレオキャリブレーションによって事前に得られた，カメラ間の相対的な姿勢を表す回転行列Rと並進ベクトルTを入力とする．そして，各カメラの元々の座標系からこの新しい共通座標系へと変換するための，左右それぞれの平行化回転行列R1, R2と，平行化後の画像平面へ3次元点を投影するための新しい投影行列P1, P2を出力する．

OpenCVにおける平行化処理は，このBouguetのアルゴリズムを基礎としながら，歪みの均等な配分と共通視野の最適化を実践するための独自の拡張ステップを導入している．以降の節では，その具体的な実装プロセスである「平均回転」「グローバルZ軸回転」「回転行列の合成」，そして「投影行列の計算」について，段階的に詳述する．

    - Bouguetのアルゴリズムによる回転行列

Bouguetのアルゴリズムの核心は，平行化された左右のカメラが共有する，単一の新しい3次元カメラ座標系を定義することにある ．この新しい座標系は，相互に直交する3つの単位ベクトル e1,e2,e3から成る正規直交基底によって構築される．この基底の導出は，エピポーラ線を水平に整列させるための幾何学的な基礎をなすものである．

- 新しいX軸(e1)の定義

最初の基底ベクトルe1は，左右カメラの光学中心間を結ぶ並進ベクトルTと同じ方向を持つ単位ベクトルとして定義される．これは，平行化後のステレオペアにおける新しいベースラインの方向を定めるものである．

| e1=T∥T∥ | (3.1) |
| --- | --- |

ここに，
∥T∥：並進ベクトルTのユークリッドノルム

- 新しいY軸(e2)の定義

第2の基底ベクトルe2は，e1に直交する単位ベクトルとして定義される．e1に直交するベクトルは無数に存在するが，変換後の画像の歪みを最小化するため，元のカメラ座標系の垂直方向と可能な限り整合性を保つように選択される．具体的な実装の一つとして，e2は次式で与えられる．

| e2=1Tx2+Ty2-Ty,Tx,0T | (3.2) |
| --- | --- |

ここに，
Tx,Ty：並進ベクトルTのx成分およびy成分

- 新しいZ軸(e3)の定義

第3の基底ベクトルe3は，右手系の正規直交座標系を形成するため，e1とe2の外積として一意に決定される．

| e3=e1×e2 | (3.3) |
| --- | --- |

このベクトルe3は，平行化された左右両方のカメラにおける，新しい共通の光軸方向を定義する．これら3つの基底ベクトル(e1,e2,e3)によって，両カメラの光軸が互いに平行となり，かつベースラインが新しいX軸と一致する，理想的な平行化状態の座標系が構築される．

- 平行化回転行列Rrectの構築

上記で導出された3つの正規直交基底ベクトルは，理想的な平行化状態における座標系の向きそのものを表す．これらを各行に持つ3×3行列を構成することで，元の座標系からこの新しい平行化座標系への回転を表す，単一の平行化回転行列Rrectが次のように定義される．

| Rrect=e1e2e3 | (3.4) |
| --- | --- |

この行列Rrectは，両カメラの光軸を互いに平行にし，かつベースラインを新しいX軸と一致させる，理論上の目標となる回転変換である．

しかし，このRrectを直接左右のカメラに適用すると，一方のカメラに大きな回転が集中し，射影歪みが大きくなる可能性がある．したがって，OpenCVのような実用的な実装では，Rrectによって定義される最終的な向きを実現しつつ，歪みの最小化や共通視野の最大化といった設計目標を達成するため，より洗練されたアプローチが採用される．次節以降では，この理論的な目標を達成するためにOpenCVが内部で行う，具体的な計算プロセスについて詳述する．

    - 回転行列の算出プロセス

3.2.1節で定義した理想的な平行化座標系を実現するため，OpenCVの実装では，左右各カメラに適用する個別の回転行列R1, R2を算出する．このプロセスは，画像の歪みを最小化しつつエピポーラ制約を厳密に満たすため，大きく二つの段階に分けられる．本節では，その第一段階である平均回転処理について詳述する．

      - 平均回転処理

平均回転処理の目的は，左右カメラ間の相対的な回転を両者に均等に分配し，一方の画像だけに大きな射影歪みが生じることを防ぐことにある．これは，3.1節で述べた歪み最小化という設計目標を達成するための重要なステップである．この処理は，ステレオキャリブレーションで得られた左右カメラ間の回転行列Rを入力として，以下の手順で実行される．

- 回転行列から軸角度表現への変換

まず，3×3の回転行列Rを，より直感的に操作可能な軸角度表現（回転ベクトル）rに変換する．回転ベクトルは，回転軸を表す単位ベクトルnと，その軸周りの回転角度θの積として次式で定義される．

| r=θ⋅n | (3.5) |
| --- | --- |

ここに，

θ：回転角度

n：回転軸を表す単位ベクトル

この変換は，OpenCVのcv2.Rodrigues関数を用いて行われる．

| r=cv2.Rodrigues(R) | (3.6) |
| --- | --- |

cv2.Rodrigues 関数は，3×1の回転ベクトルと3×3の回転行列の間の変換を行う．この関数は双方向に機能し，回転ベクトルを入力すると回転行列を出力し，回転行列を入力すると回転ベクトルを出力する．

- 得られた回転ベクトルを-0.5倍する

次に，得られた回転ベクトルを-0.5倍する．これは回転の「半分」にし，回転軸の方向を反転する意味の操作である．

| ravg=-0.5⋅r | (3.7) |
| --- | --- |

この操作によって得られるravgは，元の回転Rの「反対方向への半回転」を表す．

- 修正された回転ベクトルを回転行列に戻す

最後に，修正された回転ベクトルrhalfを再び回転行列に変換する．再びcv2.Rodrigues関数を使用するが，今度は回転ベクトルを入力として回転行列Ravgを出力する．

| Ravg=cv2.Rodrigues(ravg) | (3.8) |
| --- | --- |

このRavgが平均回転行列である．後の工程で，このRavgとその逆行列（転置行列RavgT）をそれぞれ左右のカメラに適用することで，両者の相対的な向きの違いを解消しつつ，回転による負荷を対称的に分担させ，歪みの発生を抑制する．

しかし，この平均回転処理は，あくまで両カメラの相対的な向きを中間的な状態に揃えることのみを目的としている．この段階では，3.2.1節で定義した新しい座標系のX軸e1（すなわちカメラ間のベースライン）が，画像の水平走査線と平行になることは保証されていない．したがって，エピポーラ線を厳密に水平化するためには，この中間的な座標系全体をさらに回転させる，次の段階の処理が必要となる．

      - グローバルZ軸回転処理

前節で算出した平均回転は，両カメラ間の相対的な向きを対称的に調整し，射影歪みを抑制する役割を持つ．しかし，この処理だけでは，カメラ間のベースラインが画像の水平走査線と平行になることは保証されない．この最終的な整列を実現するため，平均化された座標系全体に適用する追加の回転，すなわちグローバル回転を算出する必要がある．

本処理の目的は，並進ベクトルT（ベースラインの方向に相当）を，ステレオ配置における主要軸（水平ステレオの場合はX軸，垂直ステレオの場合はY軸）と完全に平行にする回転行列Rzを導出することである．計算プロセスは以下の手順で進められる．

- 並進ベクトルの主要成分を特定する

まず，ステレオカメラの配置が水平方向か垂直方向かを判定するため，並進ベクトルT=Tx, Ty, TzTの成分を評価する．TxとTyの絶対値を比較し，値が大きい方を主要成分とする．この判定は，インデックス変数idxを用いて次のように表される．

| idx=0, &if tx>ty (水平ステレオ配置)1, &otherwise (垂直ステレオ配置) | (3.9) |
| --- | --- |

- 基準となる単位ベクトルを設定する

次に，この主要成分に対応する軸方向に単位ベクトルuを設定する．並進ベクトルの主要成分が正の場合は正の方向，負の場合は負の方向に設定する．具体的には，水平ステレオ配置（idx=0）の場合，uはx軸方向の単位ベクトルとなり，垂直ステレオ配置（idx=1）の場合はy軸方向の単位ベクトルとなる．

| u=(1,0,0), &if idx=0∧Tx>0(-1,0,0), &if idx=0∧Tx<0(0,1,0), &if idx=1∧Ty>0(0,-1,0), &if idx=1∧Ty<0 | (3.10) |
| --- | --- |

- 回転軸を計算する（並進ベクトルと単位ベクトルの外積）

回転軸ベクトルwは，現在のベースライン方向Tと目標方向uの両方に直交するベクトルとして定義される．これは，両ベクトルの外積を計算することで得られる．

| w=T×u | (3.11) |
| --- | --- |

水平ステレオ配置の場合，この回転軸は概ねz軸方向を指すことになり（ただし，Tのz成分が0でない場合は厳密にはz軸とは一致しない），垂直ステレオ配置の場合は概ねx軸またはz軸に近い方向を指す．

- 回転角度を計算し軸角表現の回転ベクトルを作成する

並進ベクトルTを基準単位ベクトルuの方向へ揃えるために必要な回転角度θを算出する．この角度は，ベクトルTとuのなす角であり，次式で与えられる．

| θ=cos-1T⋅uTu=cos-1TidxT | (3.12) |
| --- | --- |

この角度は，並進ベクトルtと主軸（x軸またはy軸）との間の角度を表す．水平ステレオ配置の場合，これはtとx軸のなす角度であり，垂直ステレオ配置の場合はtとy軸のなす角度である．

計算された回転角度θと回転軸の方向を用いて，軸角度的な表現の回転ベクトルを作成する．回転ベクトルの方向は回転軸の方向と同じで，大きさは回転角度θに等しくなるように調整する．

| rz=θ⋅ww | (3.13) |
| --- | --- |

- 回転ベクトルから回転行列を計算する

最後に，この回転ベクトルrzを，OpenCVのcv2.Rodrigues関数を用いて3×3のグローバル回転行列Rzに変換する．

| Rz=cv2.Rodrigues(rz) | (3.14) |
| --- | --- |

この回転行列Rzを適用することで，平均化された座標系は，そのベースラインが画像の水平（または垂直）走査線と厳密に平行になるように補正される．次の節では，このRzと前節で求めた平均回転行列Ravgを組み合わせ，最終的な平行化回転行列R1, R2を導出する．

    - 回転行列R1, R2の計算

平均回転（3.2.2.1節）とグローバルZ軸回転（3.2.2.2節）の両方を考慮した最終的な回転行列R1とR2は，これらの回転を組み合わせることで計算される．この組み合わせにより，両カメラの画像平面を理想的な位置関係に配置し，エピポーラ制約を厳密に満たすことが可能となる．

最終的な回転行列の計算は以下の式で表される．

| R1=Rz.RavgT | (3.15) |
| --- | --- |
| R2=Rz.Ravg | (3.16) |

ここに
Rz	：3.2.2.2節で算出したグローバル回転行列
Ravg	：3.2.2.1節で算出した平均回転行列

回転行列は直交行列であるため，その転置は逆行列と等価である（RavgT=Ravg-1）．すなわち，RavgTはRavgとは逆方向の回転を表す．この構成により，R1は左カメラを，またR2は右カメラを，それぞれ中間的な向きから最終的な平行化座標系へと回転させる．この2つの回転行列を各カメラに適用することで，両者の光軸は互いに平行となり，画像平面は共面となる．

    - 投影行列P1,P2の算出

平行化回転行列R1,R2の算出に続き，平行化された画像平面へ3次元点を投影するための，新しい3×4投影行列P1,P2を計算する．この処理は，平行化後の両画像でスケールと主点の整合性を確保し，ステレオマッチングの効率化を図るものである．計算は以下の手順で進められる．

投影行列P1,P2の計算では，新しい共通焦点距離と調整された主点を用いる．この処理は，平行化後の画像において，ステレオマッチングを効率的に行うための準備段階である．

- 新しい内部パラメータの決定

まず，平行化後の両カメラで共通して使用する，新しい内部パラメータ（焦点距離，主点座標）を決定する．

  - 共通焦点距離の計算

平行化後の両画像のスケールを統一するため，元の左右カメラの内部パラメータ行列K1, K2に含まれる4つの焦点距離成分の平均値を，新しい共通焦点距離fnewとして算出する．

| Kleft=f1x0c1x0f1yc1y001 | (3.17) |
| --- | --- |
| Kright=f2x0c2x0f2yc2y001 | (3.18) |
| fnew=f1x+f1y+f2x+f2y4 | (3.19) |

式(3.4.13)は左右カメラの内部パラメータ行列を表しており，f1x,f1yは左側カメラのx方向とy方向の焦点距離，c1x,c1yは左側カメラの主点座標，f2x,f2yは右側カメラのx方向とy方向の焦点距離，c2x,c2yは右側カメラの主点座標である．式(3.19)では，これらの焦点距離の平均値を計算して新しい共通焦点距離fnewを求めている．これにより，平行化後の両カメラの画像スケールが統一される．

  - 主点座標の最適化と整列

新しい主点座標は，平行化後の画像において有効な共通視野が最大になるように決定される．OpenCVの実装では，元画像の四隅の点を，算出した回転行列R1, R2を用いて平行化座標系へ仮想的に投影し，その最小外接矩形が画像中央に配置されるように新しい主点c1',c2'が計算される．さらに，エピポーラ線を完全に水平または垂直に整列させるため，主点の座標に最終的な調整が加えられる．水平ステレオ（式（3.9）にidx=1を代入した場合），配置の場合，両主点のy座標がその平均値に統一される．

| c1y'=c2y'=c1y'+c2y'2 | (3.20) |
| --- | --- |

垂直ステレオシステム（式（3.9）にidx=0を代入した場合）,

| c1x'=c2x'=c1x'+c2x'2 | (3.21) |
| --- | --- |

この処理により，対応するピクセルが厳密に同一の走査線上に配置されることが保証される．

- 投影行列の構築

上記で決定した新しい内部パラメータに基づき，左右の投影行列P1, P2を構築する．

| P1=fnew0c1x'00fnewc1y'00010 | (3.22) |
| --- | --- |
| P2=fnew0c2x'Tx'0fnewc2y'Ty'0010 | (3.23) |

ここに，
c1x',c1y'：平行化後の左側カメラの主点座標
c2x',c2y'：平行化後の右側カメラの主点座標

P2の第4列は，平行化後の座標系におけるカメラ間の並進（ベースライン）成分を表す．水平ステレオ配置の場合，Tx'=Tidx⋅fnew'となり，Ty'=0である．垂直ステレオ配置の場合，Ty'=Tidx⋅fnew'となり，Tx'=0である．この項は，両眼視差から奥行き情報を計算する際のスケールを決定する．

式(3.22)と(3.23)は，3次元空間の点を2次元画像平面に投影するための行列であり，この行列は内部パラメータと外部パラメータを組み合わせたものである．通常の射影行列は3×4行列であり，内部パラメータ行列（3×3）と外部パラメータ行列（3×4）の積として表される．

    - 座標変換のためのカメラ行列の逆行列計算

前節までに，平行化に必要な回転行列R1,R2および新しい投影行列P1,P2の算出方法を詳述した．本節では，これらの行列を用いて元画像の各ピクセルを平行化後の画像へ実際に変換する座標変換プロセスと，その処理を高速化するためのOpenCVにおける実装について解説する．

- 単一ピクセルの座標変換プロセス

元画像上の一つのピクセル座標が，最終的に平行化後の画像のどの位置に対応するかは，一連の座標変換によって決定される．この変換プロセスは，論理的に以下の3段階に分解される．

- ピクセル座標から正規化画像座標への逆投影

元画像のピクセル座標(u, v)は，まずレンズ歪み係数Dを用いて歪みが補正される．その後，元のカメラの内部パラメータ行列Kの逆行列K-1を乗じることで，カメラ座標系における方向ベクトル，すなわち正規化画像座標xn=xn, yn, 1Tへと逆投影される．

| xn=K-1uv1 | (3.24) |
| --- | --- |

K-1は以下のように計算される．

| K-1=1fx0-cxfx01fy-cyfy001 | (3.25) |
| --- | --- |

ここに，
x,y	：画像中心が原点とするピクセル座標系の座標

- 平行化回転の適用

次に，得られた正規化画像座標（方向ベクトル）に対し，3.2.3節で算出した平行化回転行列R1（左側カメラ）またはR2（右側カメラ）を適用する．これにより，ベクトルは平行化された共通の座標系の向きに変換される．

ここで，正規化画像座標(xn, yn)は2次元の座標値であるが，その定義はカメラ座標系における3次元的な関係性に基づいている点を明確にする必要がある．第二章で述べた通り，正規化画像座標とは，カメラの光学中心を原点とするカメラ座標系において，奥行きZC=1となる仮想的な平面（正規化画像平面）上の点の位置を表すものである．したがって，2次元の正規化画像座標(xn, yn)は，計算上，3次元の同次座標ベクトルxnとして以下のように表現される．

| xn=xnyn1 | (3.26) |
| --- | --- |

この3次元ベクトルxnは，単なる平面上の点を表すだけでなく，カメラの光学中心（原点）からその点へ向かう光線の方向ベクトルそのものを意味する．平行化における回転操作は，この2次元の画像平面を回転させるのではなく，この光線が存在する3次元空間そのものを回転させる操作に相当する．

この3次元の方向ベクトルxnに対して，3x3の平行化回転行列R（R1またはR2）を乗じることで，ベクトルは新たな向きを持つxn'へと変換される．

| xn'=Rxn | (3.27) |
| --- | --- |

ここに，
xn	：xn, yn, 1T，元のカメラ座標系における光線の方向ベクトル
R	：平行化回転行列（R1またはR2）
xn'	：xn', yn', zn'T平行化後の共通座標系で表現された，同じ光線の新しい方向ベクトル

- 平行化画像平面への再投影

前節の回転適用によって得られた，平行化後の共通座標系における方向ベクトルxn'を，最終的な2次元の平行化画像上のピクセル座標へと写像する．この処理は再投影と呼ばれ，3.2.4節で算出した新しい3×4投影行列P1（左カメラ）またはP2（右カメラ）を用いて行われる．

この投影変換は，3次元空間の点に対して定義される．前節で得たxn'=xn', yn', zn'Tは，この光線の方向を，平行化後の共通座標系で表現したものである．一方，3×4の投影行列Pは，方向ベクトルではなく，3次元空間内の特定の点に対して作用する．平行化後のカメラ座標系におけるこの光線上の任意の点をXC'=XC', YC', ZC'Tとする．この点XC'は，その方向がxn'によって与えられ，原点からの距離（奥行き）がZC'であることから，両者の間には以下の関係が成り立つ．

| XC'=ZC'⋅xn' | (3.28) |
| --- | --- |

この3次元点XC'を同次座標で表現したベクトルXC'=XC', YC', ZC',1Tに対し，投影行列Pを乗じることで，平行化後の画像平面上の同次座標m=λu,λv,λTへと変換される．

| λ'u''λ'v''λ'=PXC'YC'ZC'1 | (3.29) |
| --- | --- |

ここに，
P：投影行列（P1またはP2）
λ'：スケール因子．この文脈では，3次元点XC'の奥行きZC'に相当する．

最終的な平行化画像のピクセル座標(u'', v'')は，この同次座標表現の第1，第2成分を，第3成分であるスケール因子λ'で割ることにより算出される．この一連の操作により，元のカメラで撮像された3次元点は，理想的な平行化状態にある仮想的な画像平面上に，2次元のピクセル座標として正確に位置付けられる．

    - 変換マップによる実装の高速化

前項で述べた一連の座標変換を，画像の全ピクセルに対してリアルタイムで実行するのは計算負荷が高い．そこでOpenCVでは，この変換プロセスを変換マップとして事前に計算し，実際の画像変換処理を高速化するアプローチを採用している．

この処理は，cv2.initUndistortRectifyMap関数によって実現される．この関数は，理論的な変換とは逆の逆マッピングを行う．すなわち，出力される平行化後の画像の各ピクセル座標(u'',v'')が，入力となる元画像のどの座標(u, v)から参照されるべきかを算出し，その対応関係を2つのマップ(Mx, My)に格納する．

表 3-2　OpenCVによる変換マップの詳細

| 変数 | 説明 |
| --- | --- |
| Mx(u'', v'') | 対応する元画像のx座標(u)を格納 |
| My(u'',v'') | 対応する元画像のy座標(v)を格納 |

その後，cv2.remap関数が，元画像とこの変換マップを入力として，高速な画素の参照処理（必要に応じて画素間の補間を含む）を実行し，最終的な平行化画像を生成する．このアプローチにより，複雑な幾何学的計算は初期化時に一度だけ行われ，実際の画像変換は効率的な参照処理に置き換えられるため，リアルタイム性能が達成される．

なお，本節で扱うOpenCVの関数など，具体的な実装においては，画像の左上隅を原点とするピクセル座標系(u, v)が用いられる．これは，理論的な導出で用いてきた，画像の主点を原点とする座標系(x, y)とは異なる．両者の関係は，主点座標を(cx, cy)とすると，次式で表される．

| x=u-cxy=v-cy | (3.30) |
| --- | --- |

  - まとめ

本章では，ステレオ画像の平行化に関する理論的背景と，その具体的な実装プロセスについて詳述した．始めに，対応点探索の効率化という目的から，エピポーラ線を水平化する平行化の基本原理と，それに伴う歪みの最小化，共通視野の最大化といった設計目標を定義した．続いて，その目標を達成するためのBouguetのアルゴリズムに基づき，理想的な平行化座標系を定義し，最終的な回転行列R1,R2および投影行列P1,P2を算出する一連の数学的プロセスを解説した．

本節では，これら全体の処理の流れを，理論的なプロセスと，OpenCVライブラリにおける具体的な実装関数の対比によって総括する．以下のフロー図は，元のカメラパラメータから最終的な平行化画像が生成されるまでの各段階を示すものである．

表 3-3　平行化処理の流れ

| 段階 | 理論的プロセス | OpenCVにおける実装 |
| --- | --- | --- |
| ① 初期入力 | ステレオキャリブレーションによって事前に算出された，以下のパラメータを入力とする． - 左右カメラの内部パラメータ行列：K1,K2 - 左右カメラの歪み係数ベクトル：D1,D2 - 左右カメラ間の相対的な回転行列Rおよび並進ベクトルT | cv2.stereoRectify関数に，上記のパラメータと画像サイズを入力として渡す． |
| ② 変換行列の算出 | 以下の手順で，平行化に必要な4つの行列を算出する． - 回転行列の計算：平均回転処理とグローバル回転処理を組み合わせ，最終的な平行化回転行列R1,R2を導出する． - 投影行列の計算：新しい共通焦点距離fnew'と最適化された主点c1',c2'を算出し，新しい3x4投影行列P1,P2を構築する | cv2.stereoRectify()関数が，これらの理論的プロセスを内部で実行し，出力として以下の4つの行列を一度に返す． - 左カメラ用回転行列：R1 - 右カメラ用回転行列：R2 - 左カメラ用投影行列：P1 - 右カメラ用投影行列：P2 |
| ③ 変換マップの生成 | 後の処理を高速化するため，元画像の各ピクセルが平行化後の画像のどこに移動するかを，逆マッピングによって事前に計算し，参照テーブル（変換マップ）を作成する． | cv2.initUndistortRectifyMap()関数がこの逆マッピングを実行する．この関数は，カメラの元々の内部パラメータ(K1,D1)と，手順②で得た変換行列(R1,P1)を入力とし，元画像の座標を参照するための2つのマップ(Mx,My)を生成する．この処理を左右両E方のカメラに対して行う． |
| ④ 平行化画像の生成 | 変換マップに基づき，元画像のピクセル値を参照・補間し，最終的な平行化画像を生成する． | cv2.remap()関数がこの処理を実行する．この関数は，元画像と手順③で生成された変換マップ(Mx,My)を入力として受け取り，高速な参照処理によって平行化された画像を出力する． |

以上のフローの通り，ステレオ平行化の理論は一連の幾何学的座標変換の連鎖として記述される．一方でOpenCVにおける実装は，これらの複雑な計算を少数の関数に集約し，特にcv2.initUndistortRectifyMapとcv2.remapを用いた変換マップのアプローチによって，計算負荷の高い処理を初期化時に分離している．これにより，毎フレームの画像変換を高速に実行することが可能となり，リアルタイムアプリケーションへの応用が実現される．

  - 補足

式(3.31) (3.32)では、再投影行列Qを視差マップの全画素に適用することにより，画像全体に対応する3次元点群が生成される．この3次元点群が，次章で述べるわだち掘れ量算出の基礎データとなる．

| XYZW=Quvd1 | (3.31) |
| --- | --- |
| Q=100-cx010-cy000f00-1/B(cx-cx')B | (3.32) |

ここに，

f	：平行化後の共通焦点距離

(cx,cy)	：平行化後の左カメラの主点座標

cx'	：平行化後の右カメラの主点座標

B	：カメラ間のベースライン長．ここでは，並進ベクトルTのTx成分と相当する．

この行列演算によって得られた同次座標ベクトルの各成分を，第4成分Wで割ることにより，最終的な3次元ユークリッド座標[X/W,Y/W,Z/W]Tが算出される．